ICS 91.220

CCS P 25

DB2101

沈阳市地方标准

DB2101/T XXXX—2023

住宅物业管理服务规范

（征求意见稿）

2023- XX - XX发布

2023-XX-XX实施

沈阳市市场监督管理局

发布

目次

前　 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总要求	5

5 客户服务	7

6 综合管理	8

7 共用部位与共用设施设备管理	11

8秩序维护管理	15

9清洁卫生服务	16

10绿化管理	18

附录A(规范性附录）客服服务分级标准	20

附录B(规范性附录）综合管理分级标准	22

附录C(规范性附录）共用部位与共用设施设备管理分级标准	25

附录D(规范性附录）秩序维护管理分级标准	35

附录E(规范性附录）清洁卫生服务分级标准	37

附录F(规范性附录）绿化养护管理分级标准	40

附录G住宅物业服务人员配置参考表	42

前　 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由沈阳市房产局提出并归口，同时负责标准的宣贯、监督实施等工作。

本文件起草单位：沈阳市房产局、沈阳师范大学、佳木斯大学、沈阳工程学院、大连职业技术学院、沈阳市业主委员会协会、沈阳市物业管理协会、辽宁环境工程职业技术学院。

本文件主要起草人：张放、鲁捷、于军峰、穆林林、王晓华、杨树林。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电、来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实施情况依法进行评估及复审。

本文件归口部门通讯地址：沈阳市房产局（沈阳市沈河区大西路187号）；联系电话：024-22973853。

本文件起草单位通讯地址：沈阳师范大学(沈阳市皇姑区黄河北大街257号)；联系电话：024-86592418。

住宅物业管理服务规范

1 范围

本标准规定了住宅物业管理的术语与定义、管理服务事项和管理服务质量等级、基础要求、机构设置、综合服务与管理、共用部位及共用设施设备日常管理、秩序维护、清洁卫生、绿化养护、服务质量等级等的规范性要求。

本标准适用于沈阳市行政区域内住宅小区的物业管理服务。开发建设单位或业主与物业服务人可根据住宅小区实际情况，参照本标准选择物业管理服务内容与质量标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CJJ27-2012  环境卫生设施设置标准

CJJ82-2019  园林绿化工程施工及验收规范

GB2894-2008  安全标志及其使用导则

GB5768.2-2022  道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GR/T7588.1-2020  电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯

GB/T10001-2012  公共信息图形符号

GB13495.1-2015  消防安全标志 第1部分:标志

GB/T16895.23-2020  低压电气装置 第6部分:检验

GB17945-2010  消防应急照明和疏散指示系统

GB25201-2010  建筑消防设施的维护管理

GB25506-2010  消防控制室通用技术要求

GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系—要求及使用指南

GB50444-2008  建筑灭火器配置验收及检查规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 物业

已经建成并交付使用的房屋及其与之配套的设施设备和相关场地。

3.2 住宅物业

规划设计功能以居住功能为主，供人们生活居住的物业。从物业管理认识视角出发，也称为住宅物业项目。

住宅物业包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、住宅小区内与住宅毗邻的非住宅物业以及与之相配套的共用设施设备和相关场地。

3.3 共用部位

根据法律法规和房屋买卖合同，由单幢住宅内业主、物业使用人以及与之结构相连的非住宅业主、物业使用人共同使用的该幢住宅的建筑部位，其所有权属于该幢住宅全体业主共有。

共用部位一般包括住宅建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、门厅、楼梯间、走廊通道、内天井、屋顶、外墙面等。

3.4 共用设施设备

根据法律法规和房屋买卖合同，由住宅小区内全体业主或者单幢住宅（包括单元）内业主、物业使用人以及与之结构相连的非住宅业主、物业使用人共同使用的用以满足住宅使用功能需要的设施设备，其所有权属于住宅小区内全体业主或者单幢住宅（包括单元）内全体业主共有。

共用设施设备一般包括整幢住宅（包括单元）内的供水管道、水箱、消防设施、加压水泵、排水管道、落水管、供电线路、楼道照明系统、电梯与电梯机房、电视天线、避雷装置、邮政信箱、消防器具等；整个住宅小区内的暖气线路、煤气线路、窨井、化粪池、路灯、沟渠、水池、水井、非经营性车库（棚）、文体设施和共用设施设备使用的房屋、传达室垃圾箱（房）等。

3.5 共用区域

住宅小区内由全体业主、物业使用人共同使用的住宅建筑以外的绿地、景观、道路、广场、体育运动场地、非经营性停车场等，其所有权属于住宅小区内全体业主共有。

3.6 业主

房屋的所有权人。业主，既可以是自然人，也可以是法人和其他组织。

3.7 物业使用人

物业使用人，是指不享有物业所有权，但通过某种法定形式而获得物业使用权并实际占有和使用物业的人。

物业使用人是指物业的承租人、居住权人、借用人或其他实际使用物业的人。

3.8 物业服务人

提供物业管理的物业服务企业和其他管理人。

物业服务企业是依法设立，具有独立法人资格，以物业管理为主营业务的营利性经济组织。

其他管理人是物业服务企业以外的，以全部物业管理服务事项或部分物业管理服务事项为经营业务的经济组织。

其他管理人包括业主自行管理情形下的业主委员会或者其他业主自治组织；业主委托管理情形下的经济营利性组织，如保安企业、绿化企业、保洁企业、电梯维保企业、清掏企业、防水企业等。

3.9 物业管理

业主自行或者通过选聘物业服务人等方式，对住宅小区内的共用部位、共用设施设备、共用区域进行养护、维修、清洁、绿化、安全防范，维护基本秩序，业主支付物业费的活动。

3.10 物业服务收费

物业费、电梯运行维护费、停车费以及利用业主共有部分经营、特约服务、代收费用等其他收费。

3.11 物业费

业主自行或者选聘物业服务人实施物业管理，依据业主自行管理方案或者物业服务合同的约定，业主支付的费用。

3.12 公共收益

经业主共同决定，利用住宅小区的共用部位、共用设施设备、共用区域进行经营所产生的经济收益。

一般包括利用共用区域作为停车位进行经营或者利用共用部位、共用设施设备进行广告经营等活动产生的经济收益。

3.13 有偿服务

物业服务人根据业主、物业使用人的委托，提供的物业服务合同约定以外的收费服务，服务报酬由双方协商约定。

3.14 急修项目

影响业主正常生活，可能引发严重后果且需要立即维修排除的故障、损坏、险情隐患等。本标准中急修项目是指：

——物业共用部位、共用设施设备损坏发生危险；

——水泵、水箱（池）故障，影响正常使用；

——因供水管线设备或水管及连接件爆裂造成严重漏水；

——下水管或者落水管堵塞或者爆裂、泛水，水盘等设备漏水；

——因电气设备线路故障而引起停电和漏电；

——电梯故障，不能正常运行；

——火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统损坏，影响正常使用；

——屋顶漏水或者外墙渗漏，严重影响房屋使用；

——外墙墙面、建筑附属构件有脱落危险；

——楼地板、楼梯踏步断裂或者楼梯扶手、栏杆松动或损害

——阳台、晒台损坏以及护栏松动或损坏；

——女儿墙、外沿柱损坏；

——其它涉及到公共安全的故障、损坏、险情隐患。

3.15 突发事件

物业管理服务过程中突然发生的、影响面广且可能对业主和物业使用人、物业服务人和社会公众产生危害，需要立即采取应急处置措施的事件。

物业管理突发事件一般包括突发社会安全事件、事故灾难事件、自然灾害事件和公共卫生事件等。

3.16 生活垃圾分类

生活垃圾分类是按一定规定或标准，将日常生活中或者为日常生活提供服务过程中产生的以及法律、行政法规规定的生活垃圾分类储存、分类投放、分类收集和分类运输的活动。

《沈阳市生活垃圾分类管理办法》（沈阳市人民政府令第87号）将生活垃圾一般分类为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。

3.17 客户满意度测评

测量业主、物业使用人对物业服务人提供的物业管理服务感知结果的程度。

客户满意度一般分为五个等级，即非常满意、满意、基本满意、不满意、很不满意。

3.18 老旧小区

城市或县城（城关镇）2000年6月底前建成的失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区或者单体住宅楼。其产权性质应为非商品住宅小区和非个人集资房小区。

3.19专营性服务企业

具有从事专项物业管理服务资质，接受业主或物业服务企业委托，提供物业管理专门事项的企业组织

专营性服务企业是指电梯、消防、绿化、保洁、秩序维护等专营性服务企业。其中属于特种设备维护的企业应符合《中华人民共和国特种设备安全法》的要求。

3.20 专业性经营企业

以业主和物业使用人为最终用户的供水、供电、供气、电信等专业企业。

4 总要求

4.1 总则

4.1.1本标准规定各类物业管理服务事项的服务质量标准由低而高分为一级、二级、三级等三个等级。等级越高，物业管理服务质量标准越高；各等级内容包含但不限于本标准规定内容。

4.1.2本标准“基本要求”部分为住宅物业管理服务的基础，是住宅物业管理服务活动的底线性要求，各等级标准均需具备，并在此基础上达到对应等级标准要求；

本标准分为三个等级，高等级标准均包含其以下各低等级标准和“基本要求”。

老旧小区改造后，实行市场化物业管理，以本标准“基本要求”作为指引，确定物业服务合同，以推进实现改造后的市场化长效管理。

开发建设单位或者业主可根据自身需求，与物业服务人协商分别选取每类管理服务事项的服务质量等级，并可约定增加内容条款，组合确定物业管理服务事项内容，作为测算物业费价格的参考依据。

4.1.3附录

物业服务企业可参考附录配备各类物业服务人员。

4.2住宅物业管理服务事项

住宅物业管理服务事项包括综合管理、共用部位和共用设施设备管理、秩序维护管理、清洁卫生服务、绿化养护管理等。

4.3基本要求

4.3.1 建设单位、业主依法通过选聘方式，委托物业服务人为住宅物业提供物业管理服务。

4.3.2 物业服务人应依据（前期）物业服务合同约定提供物业管理服务，并接受行政主管部门的监督、检查和指导。

4.3.3 （前期）物业服务合同约定的物业管理服务事项包括：

——物业共用部位、共用设施设备养护维修管理；

——共用区域的使用管理及养护维修管理；

——物业装饰装修管理；

——专营性企业的协调监督管理；

——保洁服务及卫生消杀管理；

——绿化养护管理；

——基本秩序维护管理；

——车辆行驶、停放管理；

——物业安全防范管理；

——突发事件应急预案

——业主和物业使用人的客户服务；

——物业管理账务管理；

——业主信息、物业管理资料的档案管理。

4.4 机构设置

4.4.1物业服务人应在承接的住宅物业项目设置物业项目管理（服务）处或者物业服务中心等物业项目管理服务机构，物业项目管理服务机构应有完善的内部制度建设；

4.4.2建立健全党组织，落实党组织生活制度，有相对固定的党员活动室，设置党建宣传栏且每季度至少更新1 次；

4.4.3有建设单位或者业主按规划标准配置提供的固定的办公服务场所，配备必要的办公设备及用品；

4.4.4办公服务场所内标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域；

4.4.5配备满足物业管理服务需要的充足的设施设备；

4.4.6建立由岗位职责、工作流程和服务规范组成的内部管理制度；

4.4.7公示前期物业服务合同、临时管理规约、装修管理文件等；

4.4.8公示全体人员姓名和岗位、客户接待服务电话、监督电话、项目负责人联系方式等；

4.4.9向业主大会及业主委员会提交书面的年度维修计划、物业管理服务运行季度报告、（前期）物业服务合同履行年度报告，并与业主委员会共同公示；

4.4.10节假日有节日装扮布置，烘托节假日气氛；

4.4.11每年至少组织 1 次第三方满意度测评，业主满意率达85%以上。

4.5 服务人员

4.5.1 物业项目管理服务机构参照附录，并按照（前期）物业服务合同的约定，配备物业管理服务人员。

4.5.2 特种作业人员、秩序维护员符合国家规定的从业资格要求，持证上岗。

4.5.3 物业管理服务人员取得与本岗位相适应的符合国家职业标准的职业技能鉴定证书，具有良好的职业道德素养。

4.5.4 物业管理服务人员熟悉物业管理区域的基本情况，能正确、安全地使用相关专用设备。

4.5.5 在物业管理区域工作时间内物业管理服务人员统一着装，佩戴工牌，仪容仪表整洁，举止文明礼貌，服务主动热情，用语文明规范。

4.5.6 定期组织物业管理服务人员相应岗位培训、应急预案培训与演练。

4.5.7 按照 GB/T 45001 有关要求开展职业健康安全管理。

5 客户服务

5.1 管理要求

5.1.1 建立客户服务中心或安排专人负责客户服务；

5.1.2全年每日提供不少于 8小时的客户接待服务，受理咨询、求助、投诉等客户服务项目；

5.1.3全年每日 24小时受理报修接待服务，并提供维修服务；

5.1.4 全年每日进行各部门各岗位全面巡查，及时向项目负责人汇报各部门运行状态；

5.1.5 制定房屋装修管理制度，建立房屋装修档案，统筹内部房屋装修管理，依法履行装修告知、制止和报告等法定义务，并留存文档记录。

5.1.6 通过电话或走访等方式与客户沟通，客户拜访率每季度达到30%以上，全年达到100%，并保存拜访记录。

5.1.7 每月月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，通报工作情况，听取意见和建议。

5.1.8 与特约服务对象有书面的特约服务合同（协议），服务人员具备相应的资格和能力，按要求有偿提供服务。

5.2 客户接待

5.2.1客户咨询应当当即回复，回复不可超过2个工作日（含当天）；

5.2.2客户意见、建议应在3个工作日内回复（含当天）；

5.2.3客户求助应当当即回复，回复不可超过2个工作日（含当天）；

5.2.4客户投诉应当在5个工作日内回复（含当天）；

5.2.5客户接待服务回访率最低应当达到75%，并保存接待记录单、回访记录等。

5.3 报修接待

5.3.1急修项目应当半小时内到场处置，24小时内修复；

5.3.2一般维修项目应当72小时内修复（维修预约、雨天筑漏可不受此限制）。

5.3.3报修投诉应当在2个工作日内回复（含当天）；

5.3.4报修投诉回访率应当达到 100%，并保存维修单、回访记录等。

5.4分级

具体内容应按照附录A实施。

6 综合管理

6.1 物业承接查验

6.1.1 承接住宅物业项目，物业服务人与建设单位或业主、业主委员会按照《物业承接查验办法》规定，进行物业共用部位、共用设施设备、共用场地和移交资料的查验，并履行交接手续。

6.1.2 物业服务合同终止时，物业服务人应按《物业管理条例》规定，与建设单位或业主、业主委员会进行物业共用部位、共用设施设备、共用场地和移交资料和财物的查验，并履行交接手续，其资料和财物包括：

——《物业承接查验办法》规定的资料；

——物业管理服务期间形成的物业共用部位、共用设施设备、共用场地运行、养护、维修、更新、改造和的有关资料；

——采用酬金制计费方式的物业服务资金结余以及使用物业服务资金购置的财物；

——利用共有部分经营取得的公共收益的结余；

——应当移交的其他资料和财物。

6.1.3 承接查验有现场查验书面记录、物业承接查验协议、交接工作记录、遗留问题处理备忘录、物业承接查验备案资料等，并归档立案。

6.2 财务管理

6.2.1 物业服务人应当以物业项目管理服务机构为单位，建立独立核算的财务管理账户。

6.2.2 物业服务人应当完善物业项目管理服务机构的财务管理制度，符合《企业会计准则——基本准则》要求，并且做到：

——科目设置科学合理、账目清晰、操作规范，成本核算符合规定要求；

——按照《物业服务收费明码标价规定》要求，公示物业服务收费相关信息；

——物业费收支按照物业服务合同约定，符合《物业服务收费管理办法》、《物业费定价成本监审办法》等相关规定；

——特约服务按照特约服务合同（协议）约定收费，并独立核算；

——利用业主共有部分经营按照经营委托协议进行收支，并独立核算；

——接受委托代收水费、电费等其它费用按照委托收费协议收费，并独立核算；

——每年聘请专业机构对资金情况进行审计，公布物业项目资金年度预决算和收支情况。

6.2.3 利用业主共有部分经营的，有业主共同决定表决文件、委托经营协议和相关部门经营批准文件，使用支出符合约定。

6.2.4 物业项目管理服务机构使用住宅专项维修资金，经业主共同决定表决且主管部门同意，独立核算、专款专用，维修工程完工后有审计报告，并提交业主委员会。

6.2.5 物业项目管理服务机构财务工作形成的资料文件归集、分类符合财务管理要求，有独立的卷柜存放，摆放整齐、标识清楚。

6.3 标识管理

6.3.1 住宅物业项目应当设置指引标识，包括：

——主出入口醒目位置设置住宅物业名称、平面示意图、客户服务中心位置、与联系方式等；

——楼栋、单元、楼层、户门标识；

——共用区域、服务场所、出入口通道、电梯、楼梯、残疾人通道等引导指示牌和功能标识。

6.3.2 客户服务中心醒目位置应当设置服务信息标识，包括：

——物业项目管理服务机构负责人姓名、照片、联系方式；

——物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话；

——接待时间、服务电话、投诉电话和 24小时报修电话；

——办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。

6.3.3 应当设置倡导文明、环保、健康生活的温馨提示标志。

6.3.4 专用作业区域内和重点部位应按相关要求设置指示标志、安全警示标志、消防标志及道路交通标志。

6.3.5 消防车通道和消防灭火场地设置禁停禁用警示标志。

6.3.6 作业区域周边应当设置临时性服务、维修状态等标识。

6.3.7 标识的图形符号应当符合GB/T10001.1要求，消防与安全标识应符合GB2894-2008、GB13495.1-2015的要求，文字规范、格式统一。

6.3.8 标识设置安全、醒目、清晰、整洁、无涂改，保持完好。

6.4 档案管理

6.4.1 应当建立和完善档案管理制度，有专人负责档案管理，存档环境符合防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防高温、防虫、防尘等安全保护要求。

6.4.2 物业项目管理服务机构档案应包括物业权属清册、物业档案、物业管理档案、客户服务档案、内部管理档案、业主和物业使用人档案等。

6.4.3档案收集完整，分类科学合理，立卷装订规范，入盒上架或进柜保存。

6.4.4档案保存期限符合相关标准规定，短期档案保管期限不得低于2年。

6.4.5档案查阅使用、借阅有手续、有记录，涂改、伪造、损毁、丢失档案有责任处罚。

6.4.5档案销毁有审核批准程序，有手续、清册。

6.5 安全防范管理

6.5.1 建立和完善安全防范管理制度，物业项目管理服务机构负责人每月至少组织一次全区域的安全隐患排查，各专业部门落实日巡查制度。

6.5.2 安全隐患整改，紧急问题不超过当天工作日，一般性问题不超过2个工作日，复杂性问题不超过5个工作日。

6.5.3 各专业部门有安全生产责任人、消防安全责任人，安全防范有制度、有措施、有记录。

6.5.4 结合物业项目实际情况，编制各类突发事件应急预案，定期培训，并每年不少于1次组织演练。

6.5.5 每年季节变换前，做好有针对性的强风、暴雨、暴雪等恶劣气候的应急物资准备、设施设备排查等预防性工作。

6.5.6 收到有关部门气象预警通告，及时发布，组织全区域安全隐患排查，并采取必要的防范措施。

6.5.7 楼宇单元内、电梯轿厢、楼道醒目位置设置、警示标识。

6.5.8 根据住宅物业项目实际情况，采取多渠道、多手段方式进行安全防范宣传教育。

6.6分级

具体内容应按照附录B实施。

7 共用部位与共用设施设备管理

7.1 共用部位管理

7.1.1 共用部位管理的内容包括共用部位的日常巡查、养护、维修等，应符合以下要求：

——有共用部位管理方案、作业标准，根据房屋使用年限、设计寿命和责任范围，制定年度养护维修计划，并按计划实施养护维修，有台帐记录；

——有共用部位巡查制度，对表面缺陷和零星破损2个工作日内完成修复，有巡查记录、整改记录；

——掌握房屋完损等级分布状况，建立房屋完损等级档案，有共用部位应急预案和必要的应急物资储备；

——引导业主和物业使用人正确使用共用部位，封闭阳台与建筑外观保持一致，安装空调在指定位置并确保牢固，广告牌、霓虹灯安装牢固、规范；

——有规范的装修管理程序，装修人申报资料完整，装修方案安全合理，装修现场检查和装修验收记录全面完整，与装修人有安全交底；

——及时制止并报告擅自改变共用部位使用用途和违章搭建行为，有书面制止、报告文件和记录。

7.1.2 共用部位养护、维修，应达到：

——房屋建筑外观完好、整洁，外墙完好率达到90%以上；

——房屋结构无外观变形、开裂等现象；

——屋面防水、建筑排雨水系统、散水完好率达到95%以上；

——单元门、窗、玻璃等建筑部件完好率达到98%以上；

——楼内共用部位构件完好率达到95%以上；

——楼内地面、墙面、天棚等完好率达到95%以上；

——大门、围墙、围栏以及凉亭、雕塑、景观小品、休闲椅等附属构筑物完好率达到95%以上；

——装修人装修文件完备，公示张贴醒目规范；

——消防器材配置齐备，安全作业条件符合相关规定；

——装修设备、工具、材料摆放规整安全，未占用共用部位。

7.2 共用设施设备管理

7.2.1共用设施设备管理的内容包括共用设施设备和共用区域的日常巡查、养护、维修等，应符合以下要求：

——有共用设备设施管理方案、作业标准，根据设备设施使用年限、使用说明书等，制定年度预防性保养维修计划，并按计划实施保养维修，有台帐记录；

——按照预防性保养维修计划，进行日常巡检，有工作日志、交接班记录、人员进出记录等；

——有共用设施设备巡检制度，日常巡检有记录，计划巡检由专业技术人员组织实施并记录；

——设施设备机房显著处张贴岗位职责、责任人信息、工作流程图等，环境干净整洁无杂物，作业区域施划显著，警示标识清晰，明显易取处放置消防器材；

——设施设备有编号、标牌明确、完整，洁净，无浮尘积尘、蜘蛛网；

——划定共用设施设备危险作业区域，设置醒目的警示标识，严禁非技术人员、操作人员擅自进入；

——根据共用设施设备种类的技术特性，编制有共用设施设备应急预案，有必要的应急物资储备；

——及时制止并报告擅自占用、改变共用设施设备机房、作业区域行为，有书面制止、报告文件和记录。

7.2.2 设施设备机房应符合以下要求：

——设施设备机房通风、温度、湿度、防静电等符合设施设备运行要求；

——设施设备外观油漆完整，无破损、锈蚀、油污；

——设施设备保持正常运行，无跑冒滴漏、噪音，阀门控制自如，无卡死；

——机房内设置排水沟，沟内无杂物，保持排水顺畅；

——设施设备完好率达到98%以上。

7.2.3 排水系统管理应符合以下要求：

——有排水系统管网平面图，设施设备、窨井位置标位准确；

——设施设备标识规范齐全，阀门有开合标示牌，井、池盖编号清晰；

——保持排水畅通，无阻滞、堵塞，排水设施完好率达到98%以上；

——止回阀工作正常，无返水、倒灌；

——井、池盖完好率达到99%以上。

7.2.4 共用照明应符合以下要求：

——照明灯具选型满足照明使用要求，线路有防触电保护，开关无漏电；

——房屋建筑外照明灯具有防水、防触电、放破碎保护，灯杆无漏电；

——应急照明灯指示灯工作正常，应急反应时间、维持时间、照度等符合GB17945-2010要求；

——房屋建筑内外照明灯具完好率达到99%以上，应急照明灯完好率100%。

7.2.5 电气设备管理应符合以下要求：

——高低压配电箱、电力变压器、高低压配电装置、低压配电柜、电力电容器、电力电缆、电动机、柴油发电机、避雷系统等完好，符合中国物业管理协会《物业设施设备管理指南》要求；

——变配电室设备正常运行，无系统故障引起的计划外大面积停电；

——备用发电机（组）定期检测，能够随时应急启用；

——当日修复发现或报修的电气设备故障，设备完好率达到99%以上。

7.2.6 消防系统管理应符合以下要求：

——消防系统（包括监控、灭火、广播等子系统）完好，符合中国物业管理协会《物业设施设备管理指南》要求；

——消防泵启动正常，消防栓箱配件齐全；

——主要活动场所有醒目的消防标识、警示标识，设置安全疏散路线图；

——当日修复发现或报修的消防系统故障，设备完好率达到99%以上。

7.2.7 安全防范系统应符合以下要求：

——安防中央控制设备、巡更系统、周界报警系统、对讲系统、停车管理系统、门禁系统等配置齐全、完好，符合中国物业管理协会《物业设施设备管理指南》要求；

——主要活动场所、重点区域有醒目的安全防范标识、警示标识；

——基础数据（人、车、房、单位等）作为档案数据，应永久保存，可提供实时查询；

——视频监控正常率达到95%以上，设备完好率达到99%以上。

7.2.8 电梯及升降系统应符合以下要求：

——电梯维修保养合同规范，维保单位资质符合规定；

——电梯机房照明、空调、消防器材等完好有效，门锁完整牢固，室内清洁，无漏风漏雨，标识齐全；

——电梯及升降系统等完好，符合GB/T7588.1-2020安装安全规范要求；

——电梯间、电梯轿厢有醒目的安全防范标识、警示标识；

——电梯轿厢五方对话系统能正常使用，通话清晰；

——应急照明、紧急迫降及双电源供电装置功能正常；

——发生电梯一般故障，专业维修人员1小时内到达现场维修；

——发生电梯突发事件，接警5分钟内通知电梯维护保养单位，15分钟内物业管理人员到达现场，30分钟内专业维修人员到达现场抢修；

——电梯完好率达到100%。

7.2.9 水景观设施应符合以下要求：

——水景观启用正常，无渗漏、漏电；

——危险部位设置醒目的安全防范警示标识；

——水景观故障3个工作日内修复，灯具、喷泉出水口完好率达到99%以上。

7.2.10 停车场及车库应符合以下要求：

——停车场交通导视系统及公共信息图形符号符合相关国家标准的规定，且清晰直观；

——规范管理机动车、非机动车充电设施，张贴设备铭牌，建立信息化的设备设管理台账；

——机动车停车场有车辆拍照识别系统，对车辆实行出入管控管理；

——停车场设施设备、照明灯具完好率达到98%以上；

——停车场内无杂物堆放、占用通道和停车位；

——地下停车场保持排水畅通、消防设施完好，配置消防器材、挡水板、防水沙袋等。

7.2.11 健身、休闲设施

——安装牢固，固定件齐全无缺失；

——外观油漆无剥落，活动部件无破损、损坏；

——转动、传动部分润滑顺畅无阻滞；

——活动场地平整、无障碍。

7.2.12 公共道路应符合以下要求：

——道路平整，路面无大面积沉陷或碎裂；

——排水沟渠无阻碍，保持畅通；

——交通标识清晰，照明效果良好；

——车位划线合理，无行车妨碍、安全隐患。

7.3分级

具体内容应按照附录C实施。

8秩序维护管理

8.1 秩序维护管理日常管理

8.1.1 有秩序维护管理方案、作业标准、工作计划，24小时提供秩序维护管理，值班交接有记录，作业资料齐全，有各类台账记录，并建档立案。

8.1.2 有风险防范管控措施，有应急预案和必要的应急物资储备，作业记录齐全。

8.1.3 定期对秩序维护人员进行相关突发事件应急预案培训，每半年组织1次演练，发生突发事件能够立即启动应急预案。

8.1.4 定期利用宣传栏、公示栏等进行防盗窃、防火灾、防伤害等安全宣传、教育，重点区域、重点部位设置显著的警示标识。

8.2秩序维护管理质量

8.2.1 基本秩序维护应符合：

——出入口门岗24小时值守，人员、车辆出入通过磁卡、指纹、刷脸等技术实行身份认证，登记外来人员、车辆、大宗物品出入，保持出入口通敞通畅；

——专用人行出入口采取磁卡、指纹、刷脸等技术，不设门岗，早中晚出入高峰期有人值守；

——每日白天至少进行2次巡逻，夜间（22-6时）至少进行4次巡逻，巡逻路线串联重点区域、重点部位，巡逻有记录；

——监控室24小时专职值班，显著处张贴岗位职责、工作流程图等，监控影像资料、报警记录等，按照国家规定至少留存 30 日备查，不得删改或扩散；

——监控岗位人员熟练使用和掌握安防系统技术性能，发现技术异常立即通报工程部门，并做好处理全过程记录，未经上级批准禁止非本岗人员进入监控室。

8.2.2 车辆管理应符合：

——有车辆管理方案、车主信息档案，明确停车场（库）、临时停车、货运车辆进出等管理规定，车辆停放区域24小时有车辆管理员值班；

——根据物业项目实际情况，划定车辆行驶路线，划定机动车辆、非机动车专用停放区域，按照GB5768-2022的标准设置导向、限速、限高等交通标志牌，施划交通标线等；

——车辆停放区域按规定配备消防器材，有照明设施；充电设施符合消防安全要求，无易燃易爆物品，每日定时巡查，有记录；

——车辆停放入位有序，车头朝向行驶道路或疏散道路，保持消防通道畅通；

——固定停车位有停车服务协议，双方权利义务明确、责任清晰。

8.2.3 消防管理应符合：

——有消防安全责任制、消防安全制度、消防安全操作规程等，高层住宅有年度消防安全工作计划和组织保障方案；

——明确消防安全责任人管理人，明确住宅物业项目管理服务机构各部门、岗位消防责任，消防系统明确使用人、维护人，消防器材的维护管理落实到人；

——消防控制室管理符合GB25506-2010要求，消防监控员持证上岗，实行每班双人制24小时值班，显著处张贴岗位职责、工作流程图等；

——按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，消防设施、器材定期组织检验、维修，符合GB25201-2010、 GB50444-2018要求；

——组织开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患、提示消防安全风险；制定灭火和应急疏散预案，每半年进行1次演练；

——消防车通道沿途实行标志和标线标识管理，按国家要求施划 “消防车道 禁止占用”的警示字样；

——消防疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，消防车道、救援操作场地无占用。

8.3分级

具体内容应按照附录D实施。

9清洁卫生服务

9.1 清洁服务日常管理

9.1.1 有清洁卫生服务方案、作业标准、工作计划，工具齐备统一，有应急预案和必要的应急物资储备，作业记录齐全。

9.1.2 有冬季除雪预案，雪停后4小时内共用区域主干道路通行，2天内完成共用区域除雪。

9.1.3 合理安排作业时间，减少生活干扰，用水作业现场有警示标识。

9.1.4 作业安全防护措施得当，登高作业须两人进行，严格执行作业、设备操作安全规程，保证作业安全。

9.2 清洁卫生服务

9.2.1 建筑物共用部位清洁应达到：

——建筑物外墙干净整洁，无污痕、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱拉乱挂、蜘蛛网；散水坡干净整洁，无堆放物、弃置物、无落叶和塑料堆积；

——单元门雨篷干净，无污痕、涂抹、积尘蜘蛛网、杂草植物等；

——单元门整体干净，无污迹；门把手（护套）、装饰镂空等洁净无积尘；对讲机键盘、可视屏干净，无污渍；

——单元入口（大堂）地面干净，无垃圾、污迹；墙面无乱张贴、污痕、涂抹、蜘蛛网等；

——单元楼梯包括台阶、扶手、栏杆、缓步台等干净，无垃圾、污迹；楼道窗台干净，无浮尘、污迹；墙面乱张贴、污痕、涂抹、蜘蛛网等；

——单元楼层地面干净，无垃圾、污迹；防火门、消防柜、应急灯、风/百叶口、天花板、楼道灯、共用标识等干净，无积尘、污迹、蜘蛛网；墙面无乱张贴、污痕、涂抹、蜘蛛网等；

——电梯呼叫按钮、操作面板干净，无污渍；电梯门、电梯轿厢的四壁与顶棚干净，无乱张贴、浮尘、污迹、蜘蛛网；轿厢地面干净，无污迹；

——建筑物屋顶干净整洁，无堆放物、弃置物、落叶和塑料堆积；排水檐沟、接水雨斗无杂物、落叶等；屋檐无污痕、涂抹、蜘蛛网等；

——公共卫生间干净整洁，无垃圾、污迹、污水、乱张贴、乱涂写、乱刻画等，无明显异味。

9.2.2 物业项目共用区域清洁应达到：

——车行道路、人行道、楼间甬路、广场地面等整体清洁，无明显积存尘土，无成片垃圾、污渍、积水和冰雪，路面呈现本色；

——车行道路、人行道、楼间甬路、广场地面等边角部位、明沟干净，无积存垃圾；

——窨井盖、雨箅周围无成片垃圾、落叶、污渍、尘土、积水；

——路缘石、交通护栏、隔离墩、绿化隔离带等保持干净，无积尘、污迹、蜘蛛网；

——停车场地面干净，无成片垃圾、无积存污水，地面呈现本色，标示线清晰可见；

——休闲娱乐与健身设施、标识牌、宣传牌、信报箱等保持干净整洁，无积尘、污迹、蜘蛛网；

——商业网点管理有序，排放油烟、噪音等应符合国家环保标准，无乱设摊点、广告牌和乱贴乱画现象；

9.2.3 垃圾收集与清运应达到：

——按所在城市政策要求，实行生活垃圾分类，垃圾分类标识设置合理；

——生活垃圾日产日清，建筑装修垃圾定点堆放、定期定时清运，清运无外溢、遗撒，有清运记录；

——垃圾收集点布点、数量符合CJJ27-2012要求；

——垃圾桶、果皮箱、垃圾箱保持整洁，无破损、污损，周围地面无散落、外溢垃圾，无污水、无异味；

——垃圾转运点周围地面无散落垃圾、垃圾外溢、污水、蜘蛛网、积灰、异味，转运完成进行冲洗，冲洗有记录；

9.2.4 卫生消杀应达到：

——有全年卫生消杀计划、服务方案，消杀药品有专人管理，配用有专人指导，领用、配用消杀药品有记录；

——实施卫生消杀前在物业项目公告栏及各单元通知栏发布通知，消杀有记录；

——根据季节定期进行“四害”消杀，投药位置有醒目的警示标识；

——定期结合垃圾转运点冲洗作业进行消杀；

——定期结合垃圾桶、果皮箱、垃圾箱清洁作业进行消杀；

——根据季节定期对各类窨井、污雨水池、化粪池、地下管线通道进行消杀；

——定期对设备间、公共卫生间、车棚、车库等封闭共用空间进行消杀；

——遇有突发性公共卫生事件，应根据卫生防疫部门的指导和规范要求，进行消杀。

9.3分级

具体内容应按照附录E实施。

10绿化管理

10.1 绿化日常管理

10.1.1 有绿化养护方案、作业标准、绿化养护计划，绿化图纸、苗木清单等资料齐全，设备、工具台帐完善。

10.1.2 有应急预案和必要的树木支撑、应急物资储备，作业记录齐全。

10.1.3 化肥、杀虫农药有专人管理，配用有专人指导，领用、配用化肥、杀虫农药有记录。

10.1.4 根据节气、气候和植物生态习性，实施浇水、松土、施肥、修剪、清除杂草、补栽、防治病虫害。

10.1.5 对刚种植或者易倾倒的乔木采取支撑措施、灌木采取防护措施。

10.1.6 水景观、假山石、亭廊、建筑小品、庭院灯、草坪灯等干净整洁，无垃圾、积尘、污迹、乱张贴、乱涂画、乱拉乱挂、积水、落叶、蜘蛛网等。

10.1.7 草坪、绿化带干净整洁，无杂物、粪便、垃圾、落叶枯枝堆积。

10.1.8 根据季节定期对水景观、观赏水系、池塘等水体投放消毒药剂。

10.1.9 绿化围护设施无损缺，建筑小品无损坏，绿地环境整洁无杂物。

10.1.10 爱护绿化提示标识、警示标识设置位置合理、醒目，重点树木品种实行标牌管理。

10.1.11 合理安排作业时间，减少生活干扰，作业现场有警示标识，作业垃圾当班清理，工完场清。

10.1.12 作业安全防护措施得当，登高作业两人进行，严格执行作业、设备操作安全规程，保证作业安全。

10.2 绿化养护质量

10.2.1 乔灌木、花苗成活率与草坪覆盖率符合CJJ82-2019要求，达到95%以上。

10.2.2 乔灌木生长茂盛，剪枝无伐干去冠，树形完整无枯枝；绿篱灌木整齐无缺枝。

9.2.3 草坪、绿化带平整，无大片裸露、无大形杂草。

10.2.4 乔灌木病虫害树木不超过总数2%，病虫害危害程度或危害痕迹不超过单株的5%-10%，草坪、绿化带杂草及病虫害的面积不大于5%。

10.3分级

具体内容应按照附录F实施。

附    录    A

（规范性附录）

客户服务分级标准

客户服务的分级标准，应符合表A的要求。

表A 客户服务分级标准

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理要求 | 1）客户服务中心有固定场所，并达到： ——配备必要的办公设备及用品； ——标识清楚，整洁有序； ——设立客户接待区域。 2）配有客户服务专员，每人管理户数不超过600户。 3）客户接待服务回访率最低应当达到85%以上，客户满意率达到80%以上。 4）报修接待服务满意率达到95%以上，一次维修合格率达到90%以上，维修完工后3个工作日内回访，且维修服务满意率达到90%以上。 5）有房屋装修巡查，发现问题能及时制止，并通知工程部门监督整改，必要时报告政府有关部门，并留存文档记录。 6）客户拜访率每季度达到30%以上，全年达到100%，其中客户走访均达到60%以上。 7）每周与业主委员会（或居民委员会）有信息交流，按本标准客户接待服务“基本要求”积极落实。 8）开展调查研究，了解业主需求，并结合自身情况，制定并公示特约服务项目。 9）开展社区文化活动，提供便民服务。 | 1）客户服务中心有固定场所，并达到： ——客户接待、客户等候设置分区服务； ——客户等候区环境亲和，有自助茶饮、报刊书籍。 2）配有客户服务专员，每人管理户数不超过400户。 3）客户接待服务回访率达到90%以上，客户满意率达到95%以上。 4）报修接待服务满意率达到95%以上，一次维修合格率达到95%以上，维修完工后2个工作日内回访，且维修服务满意率达到95%以上。 5）有房屋装修巡查，发现问题能及时制止，并通知工程部门监督整改，必要时报告政府有关部门。 6）客户拜访率每季度达到30%以上，全年达到100%，其中客户走访均达到80%以上。 7）客户接待服务、客户报修服务过程中形成的表单记录等，制作电子文本记录。 8）开展调查研究，了解业主需求，并结合自身情况，积极参与政府购买服务项目。 9）有计划地开展社区文化活动，提供有针对性的便民服务。 | 1）配有客户服务专员，每人管理户数不超过300户。 2）客户接待服务、客户报修服务、装修管理等客户服务活动使用客户服务信息化系统，形成电子、纸质表单记录等。 3）楼宇单元内醒目位置设置客户服务专员照片、职责、联系方式和保洁员照片、职责以及客户服务电话等信息公示牌。 4）客户拜访率每季度达到30%以上，全年达到100%，其中客户走访均达到90%以上。 5）开展调查研究，了解业主需求，并结合自身情况，配合街道办事处、居民委员会开展公共服务、志愿服务等。 |

附    录    B

（规范性附录）

综合管理分级标准

综合管理的分级标准，应符合表B的要求。

表B 综合管理分级标准

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识管理 | 1）主要道路路口设置客户服务中心、周边建筑物、主要道路、行车导向、停车场等指引标识。 2）共用区域设置紧急出口、消防通道、禁烟区等警示标识，设置消防柜、灭火器、消防给水点等指引标识。 3）健身区域、娱乐区域设置设施、器材使用安全的警示标识。 4）作业区域应当进行必要的围合，并设置安全警示标识。 | 1）主要道路路口设置物业项目平面图，并标注所在位置；设置交通标识、警示标识。 2）客户服务中心、办公区域、业主会所等设置公共卫生间、路线导向、等指引标识；设置紧急出口、消防通道、禁烟区等警示标识。 3）健身区域、娱乐区域设置设施、器材使用说明牌。 4）作业区域围合、设置安全警示标识等使用器具器材规范统一、醒目。 | 1)各类标识风格、尺寸规范统一；围合用围挡、隔离栏规格统一、色彩醒目，有明显的企业标识和警示标识。 2)道路路口视具体情况设置指引性标识、交通标识、警示标识。 3) 客户服务中心、办公区域、业主会所等设置平面图，并标注所在位置，设置各楼层指示、引导标识。 4)消防车通道和消防灭火场地设置相关法律法规告示牌。 |
| 档案管理 | 1）档案分类方案稳固，根据分类方案与编号顺序编制归档文件目录。 2）档案盒有封面、盒脊及备考表项目，入柜排列有序，排列原则统一。 3）档案架、柜排列有序整洁，架柜分类合理，便于查阅。 4）每年1次档案定期安全检查，发现问题10个工作日内妥善解决，检查、整改有记录。 | 1）档案管理纳入工作计划，各部门职责明确，每年第一季度完成上一年度档案归集。 2）永久与长期保管期限的档案，建立电子文件，做到双载体保管。 3）档案保管有相对独立的空间，与其他环境有物理分割，做到集中统一管理。 4）档案保管空间与阅览空间分开，外借档案有物业项目管理服务机构负责人批准手续。 | 1)全部档案建立电子文件，实现双载体集中统一保管。 2)档案保管有独立库房，库房面积满足需要，并有一定的余地。 3)配备必要的电子文件制作设备、电子文件阅览设备。 |
| 安全防范管理 | 1）建立各部门安全防范联动制度，各岗位人员发现安全隐患立即报告本部门负责人，负责人第一时间通知客户服务中心，客户服务中心立即通知责任部门按照本标准5.5.5.2完成整改。 2）安全隐患责任部门对按照本标准5.5.5.2无法完成的整改，视具体情况进行现场安全围合、设置警示标识。 3）楼宇单元内醒目位置设置禁止高空抛物警示标识，电梯轿厢内设置禁止高空抛物、安全乘用电梯警示标识。 4）有安全防范宣传教育计划，由客户服务中心负责落实实施。 | 1）危险区域、危险部位周边按照本标准5.5.5.2未完成整改前，视具体情况进行现场安全围合、设置警示标识。 2）根据物业项目所在地的地理、气候特点，常年库存储备挡水板、沙袋、潜水泵、支架杆等必备应急物资。 3）收到有关部门黄色气象预警，启动相应应急预案，及时向业主发布通告，并组织人员重点排查屋面、屋面雨水系统、地下空间、物业项目排水系统、高处或高空搁置物、悬挂物等，采取疏通、清除、搬离、加固等措施排除隐患。 4）每月至少组织1次多层楼宇楼道、高层楼宇疏散通道和逃生转移平台检查，清理占用杂物，保持通行畅通。 5）与装修人、装修单位签订装修住宅室内装饰装修管理服务协议。 6）装修期间每2日进行1次装修现场巡查，提示装修人张贴“装修扰民致歉”标识。 | 1)物业项目管理服务机构设有应急指挥中心，项目负责人为第一责任人，协调指挥应急事宜。 2)收到有关部门橙色气象预警，及时向业主发布通告，并组织人员启动地下空间、山体下、高大乔木下车辆转移、物资安全防护等应急预案。 |

附    录    C

（规范性附录）

共用部位与共用设施设备管理分级标准

共用部位与共用设施设备管理的分级标准，应符合表C的要求。

表C 共用部位与共用设施设备管理分级标准

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部位管理 | 1)每月对房屋建筑外观进行1次巡视，发现异常，实施检查。 2)每年雨季来临前，对屋面防水、建筑排雨水系统、散水进行检查、维修。 3)每周对单元门、窗、玻璃等建筑部件，楼内共用部位构件，楼内地面、墙面、天棚等进行1次巡视。 4) 每周对大门、围墙、围栏以及凉亭、雕塑、景观小品、休闲椅等附属构筑物进行1次巡视。 5)每年以房屋主体结构为主进行1次房屋建筑、附属构筑物全面检查，发现结构问题申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。 6)发放给装修人装修指南类文件，有装修文件领取登记表。 7)入户门外侧张贴“装修许可证”，装修施工人员有出入证。 8)装修期间每周至少进行2次装修现场巡查。 | 1)每周对房屋建筑外观、内部共用部位进行1次巡视，发现异常，实施检查。 2)每季度对大门、围墙、围栏以及凉亭、雕塑、景观小品、休闲椅等附属构筑物进行1次检查，保持其油漆粉饰无斑驳、脱落。 3)每年对屋面防水、建筑排雨水系统、散水进行2次检查、养护性维修。 4)每半年以房屋主体结构为主进行1次房屋建筑全面检查，发现结构问题申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。 | 1)共用部位管理方案体现房屋建筑全生命周期理念，应用先进管理模式或数字化管理手段。 2)通过各部门协同，每日对房屋建筑外观、内部共用部位进行1次巡视，发现异常，实施检查。 3)大门、围墙、围栏以及凉亭、雕塑、景观小品、休闲椅等附属构筑物每3年进行1次油漆粉饰，保持其外观无斑驳、脱落。 4)装修期间每日进行1次装修现场巡查，利用电子文件手段核查装修现场装修方案履行、装修人员身份等情况。 5)为装修人统一制发“装修扰民致歉”标识，并规范张贴。 |
| 共用设施设备管理 | 1)设备机房管理应符合以下要求： ——每日巡检时，进行设备外部清洁，每周进行1次设备机房全面清洁； ——每日至少进行1次安全巡视，每月进行1次消防器材检查，确保完好有效； ——入口、窗口等位置设置挡鼠板，机房门保持完好并加锁； ——有专用工具箱，工具、检测测量仪器不随意摆放，外借有记录； ——极端恶劣气候前后有专项检查和防范措施。 2) 排水系统管理应符合以下要求： ——每年至少进行2次预防性疏通，保持排水系统畅通； ——有防汛预案，储备沙袋、挡水板、照明、发电机、抽水泵等防汛物资； ——每年汛前对排水系统进行检查，组织清理、疏通，确保畅通； ——每次降雨（雪）前后对主要排水口、管井进行检查，清理、疏通，确保畅通； ——每年至少进行1次污水泵养护、启动，汛期前进行检查； ——每年至少清掏1次化粪池，发现异常及时清掏，汛期前进行检查； ——每周进行1次排水明沟检查清理，每月进行1次排水暗沟检查清理，汛期前进行检查； ——出现管道爆裂、井池溢流、井池盖缺损等紧急事件，15分钟内到场处理，当日完成。 3)共用照明应符合以下要求： ——房屋建筑内共用照明每周至少进行2次巡检，每季度进行1次保洁； ——房屋建筑外共用照明每周进行1次巡检，每两月进行1次保洁； ——应急照明每周进行1次巡检，每季度进行1次保洁； ——一般照明故障应在当日修复，复杂照明故障应在3个工作日内修复。 4)电气设备管理应符合以下要求： 配电室安全标志设置规范，安全防护用品、消防器材配备齐全，通风照明良好； ——高低压配电柜、变压器每年进行1次检修除尘，按照 GB/T16895.23 要求对低压配电设备、绝缘工具进行检验检测； ——每周进行1次低压柜巡检，每半年进行1次养护，每半年进行1次接地电阻检测，每年进行1次仪表校验； ——每月检查进行1次低压配电箱和线路巡检；每半年进行1次养护；每半年进行1次双路互投开关切换； ——每月进行检查1次控制柜巡检，每年养护2次，每季度进行1次各种电器装置校正，每年进行2次各类远控装置和节能装置检查； ——每月进行1次发电机试运行，每年进行1次带负荷运行、1次蓄电池活化；每2周进行1次充电机和蓄电池检查。 ——每年检查2次电气安全，保证电气设备运行安全正常。 5)消防设施设备应符合以下要求： ——每月进行1次火灾报警控制器、联动控制设备巡检，进行1次检查测试； ——每月进行1次主、备电源检测切换；每半年进行1次备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘； ——每月进行1次防火分隔设施功能抽查测试；每年进行1次养护； ——每月进行1次水灭火系统设备检查；每半年进行1次水灭火系统进行设备养护； ——每月进行1次应急照明、疏散指示标志切断正常供电测试，进行1次照度和供电时间测量； ——每月进行1次消防电梯按钮迫降和联动控制功能、轿箱内消防电话检查测试； ——每周进行1次灭火器数量、位置巡检，检查核对 1次灭火器选型、压力和有效期； ——每周进行1次消防通道巡检，查验消防标识、警示标识、安全疏散路线指导图； ——每月进行1次消防水泵、喷淋水泵控制箱清洁、检查；每半年进行1次设备运行情况检查；每年进行1次相关电气设备检查。 6)安全防范系统管理应符合以下要求： ——系统及子系统运行、维修、保养、巡检计划周全、记录完整； ——一般故障当日修复，较为复杂故障2个工作日内修复； ——每两月进行1次监控摄像系统检查，监控录像存储期符合沈阳市公安管理要求； ——每周进行1次报警系统有效测试； ——每月进行1次电子防越报警系统测试； ——每季度检查1次网络控制箱外观、接线；每月进行1次表面清洁； ——每周进行1次电子巡更系统检查，每年进行1次调试保养； ——每月进行1次电子门禁保养。 7)电梯及升降系统管理应符合以下要求： ——配备电梯安全管理人员，实行一梯一档，按国家要求每年进行电梯检验； ——电梯机房配置消防器材，有明显警示标志、操作规程，每月进行1次灭火器检查； ——电梯机房每月进行1次全面清扫，无杂物堆放； ——制动系统采用月检、季检、半年度保养、年度保养制度； ——曳引系统采用月检、季检、半年度保养、年度保养制度； ——电梯井道采用季度检、年度保养制度； ——电梯轿厢、层门采用月度保养、季度保养、年度保养制度。 8)水景观设施管理应符合以下要求： ——启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止使用期间渗漏、漏电； ——喷泉使用期间，每日至少进行喷水池、水泵、水位控制装置及附属设施1 次巡查、防漏电设施检查； ——入冬前将水景设施内的存水清空，防止冬季冻裂管体。 9)停车场及车库管理应符合以下要求： ——每日至少进行1次设施设备、照明灯具巡检，每季度进行1次保养； ——每周进行1次充电设施全面检查； ——每月进行1次管理操作系统检查，及时完成每次升级更新。 10）健身、休闲设施管理应符合以下要求： ——每日进行1次健身、休闲设施巡视，及时排除安全隐患； ——每月进行1次转动、传动部分注油润滑； ——每季度进行1次健身、休闲设施保养、维护。 11）共用道路管理应符合以下要求： ——每日进行1次道路、排水沟渠巡视； ——发现坑洼、轻微碎裂，当日完成修补； ——路面大面积塌陷、沉降、碎裂，5个工作日内完成修复。 | 1)设备机房应符合以下要求： ——有专用工具柜，工具、检测测量仪器分类摆放，用后归位； ——配置摄像监控，能够全方位无死角远程实时巡视； ——机房门配置远程报警设备。 2)排水系统应符合以下要求： ——每周进行1次排污泵检视，每2周进行1次排污泵手动启动测试，汛期每日至少进行1次排污泵检视； ——每月至少进行1次化粪池检视，汛期每周至少进行1次化粪池检视，每半年进行1次化粪池清掏； ——汛期每天进行1次排水明沟检查、清理，排水暗沟巡视、清理。 3)共用照明 ——实施照明节能管理，90%以上的灯具为节能灯； ——房屋建筑外共用照明每月进行1次时间控制器调整； ——照明设备使用材料符合环保要求； ——根据活动区域、活动习惯，实行照明分区控制； 4)电气设备应符合以下要求： ——配电室专用工具柜，工具、检测测量仪器分类摆放，用后归位； ——配电室配置摄像监控，能够全方位无死角远程实时巡视； ——配电室机房门配置远程报警设备； ——室外变电压设备配置摄像监控； ——有节能方案，方案中措施科学合理，并得到落实。 5)消防设施设备 ——每周进行1次火灾报警控制器、联动控制设备巡检； ——每月进行1次防排烟系统巡检、测试； ——有节能方案，方案中措施科学合理，并得到落实。 6)安全防范系统 ——每月进行1次监控摄像系统检查，监控录像存储期符合沈阳市公安管理要求； ——每周进行1次楼宇对讲设备功能检查状况； ——网络控制箱每季度检查1次外观、接线；每季度表面清洁 1次； ——电子巡更系统采用周巡查制，调试保养每半年1次，保证系统工作正常； ——每周进行1次电子防越报警系统测试； ——每月检查1次网络控制箱外观、接线；每周进行1次表面清洁； | 1)共用设施设备管理应符合以下要求： ——落实整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养“6S”活动，做到可视化管理； ——应用数字化远程监控技术掌握设施设备运行实时状态。 2)排水系统应符合以下要求： ——有备用污水泵、发电机，保证其能正常启动，汛期前进行检查、启动测试，汛期每日至少进行1次检视； ——化粪池设定容积率75%为警戒线，实行个别化管理，每月至少进行1次化粪池检视，及时清掏，保证沉淀物不超越警戒线。 3)共用照明应符合以下要求： ——设置和选用灯具与建筑风格和环境气氛协调、融合； ——灯具光源配置最大限度减少光污染、光浪费； ——含汞灯具、应急照明蓄电池回收符合环保要求， |

附    录    D

（规范性附录）

秩序维护管理分级标准

秩序维护管理的分级标准，应符合表D的要求。

表D 秩序维护管理分级标准

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本秩序维护 | 1）出入口门岗阻止非小区来访人员随意进入小区，疏导连接市政道路的红线内区域人员、车辆，保持出入口畅通。 2）未设置门岗的开放式小区，每日白天保持有人员巡逻，夜间（20-6时）至少每小时进行1次巡逻。 3）有巡逻路线图，定时按图进行巡逻，并做好规范详实的记录。 4）安防监控范围为所有出入口、单元口、车库车行人行出入口、主干道路等。 | 1）主出入口每天早中晚时间段设置形象岗。 2）有巡逻路线图，并定期变更，每半月调整1次巡逻时间。 3）高层疏散楼梯间、建筑物内外安全死角每日进行1次巡查，及时排除安全隐患。 4）安防监控范围全区域覆盖、无监控死角，监控采集点使用正常率达到98%以上，故障1个工作日内排除。 5）监控室发现异常情况立即通报秩序维护管理当班负责人安排处置，并随时提供动态信息。 | 1）主出入口白天设置形象岗。 2）巡逻使用智能巡更系统编制非固定巡逻路线、进行巡逻签到，重点部位增加巡逻频次。 3）高层疏散楼梯间、建筑物内外安全死角每日进行2次巡查，及时排除安全隐患。 4）安防监控系统监控信息采集采取固定点采集与机动采集相结合方式。 |
| 车辆管理 | 1）道闸系统、限速装置、消防、照明系统等停车场（库）设施设备定期维保养护，运行良好。 2）显著位置公示停车场车位平面图、停车收费标准、管理规定、紧急联系电话等。 3）有非机动车库（棚），非机动车摆放整齐规范，无飞线充电现象。 | 1）早晚高峰时段，停车场、出入口有专人进行车辆疏导，控制发生车辆堵塞。 2）道路交通标识出现模糊不清，及时施划道路交通标识，保持其清晰醒目。 3）经业主表决同意，在电动汽车、电动自行车停放区域安装充电装置。 | 1）停车场入口处有停车动态信息显示，可通过车辆管理APP与车主实现全面信息共享。 1）停车场（库）内有障碍物遮挡等视线不良的位置，应安装安全反光凸面镜。 |
| 消防管理 | 1）出入口、电梯口、防火门等位置的显著处有消防警示标识、消防器材位置和安全出口指示标识、消防设施器材使用方法指导图、安全疏散路线指导图等。 2） 消防通道、安全疏散通道通畅，疏散标识规范醒目。 3）对消防设施设备、器材及消防标识等每年至少进行2次检验、维修，更换破损标识、重新施划地面消防警示标识。 4）每日至少进行1次防火巡查，每月至少进行1次防火检查，巡查、检查有记录。 | 1）消防设施器材使用方法指导图、安全疏散路线指导图等出现模糊不清、破损，及时更换，保持其清晰醒目。 2）对消防设施设备、器材及消防标识等每季度至少进行1次检验、维修，更换破损标识、重新施划地面消防警示标识。 3）每日至少进行1次防火巡查，每月至少进行2次防火检查。 | 1）有志愿消防队或微型消防站，配备必要的消防器材，相关人员熟练掌握消防基本知识和技能。 2）通过业主微信群每周至少进行1次消防安全知识推送、消防隐患与整改情况通报。 |

附    录    E

（规范性附录）

清洁卫生服务分级标准

清洁卫生服务的分级标准，应符合表E的要求。

表E 清洁卫生服务分级标准

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁服务 | 1）清洁服务配备必要的清洁设施设备，台账完备，保洁员能熟练使用。 2）建筑物共用部位的单元入口（大堂）地面、单元楼梯、楼层地面干净、电梯轿厢、电梯呼叫按钮与操作面板等每日至少进行1次清扫、拖湿、擦拭作业。 3）建筑物共用部位的单元门、对讲机键盘和可视屏、单元楼道窗台、楼层防火门、消防柜等每周至少进行1次擦拭作业。 4）建筑物共用部位的单元门雨篷、单元入口（大堂）墙面、单元墙面、楼层应急灯、风/百叶口、天花板、楼道灯、共用标识、屋顶等每2月至少进行1次清扫、擦拭作业。 5）物业项目共用区域及休闲娱乐、健身设施、公共卫生间每日至少进行1次清扫作业。 6）标识牌、宣传牌、信报箱、庭院灯、草坪灯每周至少进行1次擦拭作业。 | 1）建筑物共用部位的单元入口（大堂）地面、单元楼梯、楼层地面干净、电梯轿厢、电梯呼叫按钮与操作面板等每日至少进行2次清扫、拖湿、擦拭作业。 2）建筑物共用部位的单元门、对讲机键盘和可视屏、单元楼道窗台、楼层防火门、消防柜等每周至少进行2次擦拭作业。 3）建筑物共用部位的单元门雨篷、单元入口（大堂）墙面、单元墙面、楼层应急灯、风/百叶口、天花板、楼道灯、共用标识、屋顶等每月至少进行1次清扫、擦拭作业。 4） 雨季前对屋顶进行1次清扫作业。 | 1）清洁服务根据清洁对象使用专业工具、设备、试剂，单元门、电梯门、防火门、建筑物共用部位地面等无作业刮痕。 2）根据建筑材料材质特征，定期对大堂地面、楼梯台阶、单元门、电梯门、防火门等进行打蜡、抛光等养护作业。 3）每2年至少对建筑物外墙进行一次除尘保洁，并根据建筑材料进行必要的养护处理。 4）公共卫生间每日至少进行2次清洁服务、1次消杀，并喷洒空气清新剂。 5）收到有关部门降雨气象预警，对屋顶、排水檐沟、接水雨斗、窨井盖、雨箅等进行清理作业。 |
| 垃圾收集与清运、卫生消杀 | 1）垃圾收集与清运、卫生消杀配备必要的垃圾收集清运、消杀设施设备、防护服，台账完备。 2）建筑装修垃圾堆放点有围挡、遮盖，每2日至少进行1次清运，有清运记录。 3）垃圾桶、果皮箱、垃圾箱等垃圾收集容器每周至少进行1次维护、清洗、消杀，夏季时每日至少进行1次消杀。 4）生活垃圾每日至少清运1次， 垃圾转运点结合冲洗作业每周至少进行2次消杀，夏季时每日至少进行1次消杀。 5）春夏季节，每月至少对设备间、车棚、车库等封闭空间进行1次消杀，公共卫生间每日至少进行1次消杀，并在显著位置设置警示标识。 | 1）垃圾桶、果皮箱、垃圾箱等垃圾收集容器每周至少进行2次维护、清洗、消杀，夏季时每日至少进行1次消杀。 2）垃圾转运点内部墙壁采用瓷砖等防水材料，配有专用垃圾清运车，生活垃圾每日至少清运2次。 3）春夏季节，每月对设备间、车棚、车库等封闭空间进行2次消杀，公共卫生间每日至少进行2次消杀，并在显著位置设置警示标识。 | 1）物业项目共用区域设置清洁服务流动岗，每日进行全区域巡视，及时清理垃圾杂物，保持共用区域干净整洁，有巡视记录。 2）垃圾转运点内部设置灭害装置，配有专用垃圾封闭清运车。 |

附    录    F

（规范性附录）

绿化养护管理分级标准

清洁卫生服务的分级标准，应符合表F的要求。

表F 绿化养护分级标准

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护管理 | 1）生长期内每月至少进行2次浇水，高温干旱季节每天进行1次浇水，无缺水枯萎枯死；暴雨后2天内排出绿地积水。 2）根据植物生态习性实施除草、施肥，每年至少进行1次全面除草、施肥。 3）乔木每年夏季、冬季各修剪1次；绿篱、灌木及新长枝不超过15cm，生长期内每月至少进行1次修剪；花苗及时清除枯萎的花蒂、黄叶，冠形完整。 4）掌控病虫害发生情况，采取有效措施防治、灭杀病虫害，无严重病虫危害症状。 5）乔灌木、绿篱、草坪及色块出现死亡或缺株，每年至少补栽 1 次。 6）春夏季节，每月至少对水景观、观赏水系、池塘等水体投放1次消毒药剂。 7）根据季节更替，提前做好防旱、防涝、防冻等工作，冬初季节对落叶乔木进行树干涂白。 | 1）配置修剪、除草等绿化机械，专人负责保管、养护、维修。 2）生长期内每周至少进行1次浇水，六月至八月每天进行1次浇水。 3）植物生长旺季，树丛、绿化带及草坪每月进行1次除草，花坛、盆栽每周进行1次除草；每年至少进行2次施肥。 4）病虫害防控及时、措施得当，基本无病虫害危害。 5）乔灌木、绿篱、草坪及色块出现死亡或缺株，每年至少补栽 2 次 6）非冬季节假日有摆花烘托节日气氛。 7）稀有树木挂牌标识，注明其名称、科属、产地、生长习性等信息。 | 1）编制每周绿化养护措施和工作计划，每周至少进行1次绿化检查。 2）非冬季节假日有摆花，摆花结合节日主题设计造型。 3）乔灌木、绿篱、草坪等，五一节、国庆节前各进行1次迎节修剪。 4）病虫害防治尽量采用生物、物理方法，减少使用化学农药对环境的影响。 5）重点树木品种挂牌标识，注明其名称、科属、产地、生长习性等信息，宣传普及绿化知识。 |
| 乔灌木、花苗、草坪养护 | 1）树木长势较好，根据植物生态习性，树形修剪整齐。 2）灌木无死株、严重缺株，绿篱和花坛植物长势较好、修剪整齐。 3）草坪生长良好，无明显枯黄。 | 1）乔灌木生长势较强，叶色正常，有光泽，保护措施完备，维护及时。 2）乔灌木修剪冠形优美，主侧枝条分布均匀，疏密得当。 3）绿篱修剪三面平整，直线笔直、曲线流畅，疏密得当。 4）草坪长势旺盛，叶色浓绿有光泽，修剪高度8-10cm。 5）水景观、观赏水系、水池等水体，水质清澈，无污物、异味。 | 1）乔灌木修剪能够结合住宅物业项目环境特色，有主题造型设计。 2）绿篱修剪有造型主题，外形优美，有层次感。 3）草坪修剪有修边，宽窄适宜，线条流畅清晰，边缘整齐。 4）水景观、观赏水系、水池等水体，水面打捞及时，无漂浮杂物。 |

附    录    G

住宅物业服务人员配置参考表

| 类别 | 岗位 | 人员配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三级 | 二级 | 一级 |
| 综合管理 | 项目经理 | 1人 | 1人 | 1人 |
|  | 前台接待人员 | 1人/班 | 1人/班 | 1人/班（兼） |
|  | 客服人员 | 300户/人或20000平/人 | 400户/人或30000平/人 | 600户/人或40000平/人 |
|  | 财务人员 | 1人/班 | 1人/班 | 1人/班（兼） |
| 绿化养护 | 绿化人员 | 5000平/人 | 7000平/人 | 8000平/人 |
| 保洁服务 | 楼层保洁员 | 6000平/人 | 8000平/人 | 10000平/人 |
|  | 外围、车库保洁员 | 2000平/人 | 3000平/人 | 4000平/人 |
|  | 垃圾清运 | 500户 | 600户 | 800户 |
| 公共秩序维护 | 主出入口 | 2人/班 | 2人/班 | 1人/班 |
|  | 次出入口 | 2人/班 | 1人/班 | 1人/班 |
|  | 巡逻人员 | 400户/人或40000平/人/班 | 600户/人或60000平/人/班 | 700户/人或70000平/人/班 |
|  | 消防、监控室人员 | 2人/班 | 2人/班 | 2人/班 |
| 房屋及设备设施管理 | 维修人员 | 300户/人或20000平/人 | 400户/人或30000平/人 | 600户/人或40000平/人 |
|  | 设备运行人员 | 3人/班 | 3人/班 | 2人/班 |
| 注1： （兼）指该岗位服务人员可由其他岗位服务人员兼任。 注2： 建筑面积超过300000㎡的住宅物业项目，三级和二级可加配1名项目副经理或经理助理。 注3： 建筑面积超过100000㎡或总户数超过1000户的提供水电代收服务的物业项目，可加配1名财务人员。 注4： 可用面积计算的岗位中，专职客服人员、楼层保洁员、巡逻人员和维修人员配置按照建筑面积计算，绿化人员配置按照绿地面积计算，外围、车库保洁人员配置按照清扫面积计算。 注5： 根据设备数量配置设备维保专业技术人员，电梯安全管理人员按照电梯管理相关文件要求配置。 |  |  |  |  |